- 장애 정도와 관계없이 제품을 활용할 수 있도록 인쇄물의 글자를 음성으로 읽어주는 기능을 제공합니다.

- E-bot 어드밴스는 편리한 제품 조작을 위해 리모컨을 제공합니다.

3. 광학 문자 판독 기능 제공(OCR) ▶ 26쪽 ~ 31쪽

2. 제품 조작의 편리함 ▶ 8쪽

1. 휴대하기 편리한 크기의 제품 ▶ 9 ~ 10쪽

E-bot 어드밴스의 특장점

- 제품 카메라 지지대의 2절 관절을 이용한 손쉬운 설치 및 제품 접기 가능합니다.

- 내장 배터리 장착을 통해 언제 어디서나 사용이 가능합니다.

- 다양한 모니터 연결 제공: E-bot 어드밴스는 일반 모니터와 연결이 가능합니다. ▶ 16 ~ 17쪽

- USB 연결 제공: 윈도우 PC 혹은 맥 PC와 USB 케이블로 연결하여 사용할 수 있는 소프트웨어를 무료로 제공합니다. ▶ 55 ~ 56쪽

- Wi-Fi 연결 제공: 안드로이드 혹은 iOS 기반의 태블릿 PC와 연동이 가능한 어플리케이션을 무료로 제공합니다. ▶ 57쪽, 64쪽

5. 다양한 방식의 영상 출력 제공

- 해상도 1280×720P로 선명한 HD급의 화질을 제공합니다.

4. 선명한 HD급 화질 제공

취급 시 주의사항

- 아래 기술된 [취급 시 주의 사항]은 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 사용자 본인이나 타인에게 발생할 수 있는 위해나 피해를 미연에 방지하기 위한 내용입니다.

- 제품을 사용하기 전에 아래의 주의 사항을 반드시 읽고, 사용하시기 바랍니다.

- 파손된 전원 플러그, 파손되거나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오. 감전, 정전, 화재의 원인이 됩니다.

- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 정전, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

- 제품 구입시 제공된 전용 어댑터를 사용하십시오. 다른 어댑터를 혼용하여 사용하는 경우에는 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

- 사용자 임의로 개조, 분리, 수리하지 마십시오. 제품에 손상을 줄 수 있습니다. 사용자 과실일 경우, 무상 보증 기간 내에도 무상 수리를 받을 수 없습니다.

- 제품을 접거나 펼 때는 반드시 지지대 잠금 버튼을 누른 후 지지대를 작동하여 주시기 바랍니다. 또한, 제품이 켜진 상태에서 지지대를 접을 경우 사용자의 안전을 위하여 전원이 자동으로 차단됩니다.

- 습기가 많은 곳, 실외가 영상 40도 이상의 고온이거나 영하 10도의 저온인 곳에서는 사용하지 말아 주십시오. 감전, 화재, 파손, 고장의 원인이 됩니다.

- 제품을 떨어뜨리거나 무거운 물체를 제품 위에 떨어뜨리면 제품에 이상이 발생할 수 있습니다. 또한, 제품 지지대가 펴져있는 상태에서 지지대를 무리하게 누르면 지지대 관절에 스트레스가 발생하며 이는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 배터리는 소모품으로 1년 정도의 사용기간 후 사용시간이 줄어 들 수 있습니다.

목 차

1.	구성 품목 알아보기	4

2.	E-bot 어드밴스의 외관	5

2.1 전면	5

2.2 컨트롤 패널 윗면	6

2.3 컨트롤 패널 우측면	6

2.4 컨트롤 패널 뒷면	7

3.	리모컨 외관	8

3.1 리모컨 윗면	8

3.2 리모컨 아랫면	8

4.	설치하기	9

4.1 E-bot 어드밴스 설치하기	9

4.1.1 지지대 펴고 접기	9

4.1.2 배터리 설치 및 제거하기	11

4.1.3 제품 충전하기	12

4.1.4 리모컨 설치하기	14

4.2 모니터 연결하기	16

4.2.1 HDMI 포트에 연결하기	16

4.2.2 DVI 포트에 연결하기	16

5.	E-bot 어드밴스 기능 사용하기	18

5.1 기본기능 사용하기	18

5.1.1 전원 켜고 끄기	18

5.1.2 색상 변경하기	20

5.1.3 배율 확대/축소하기	21

5.1.4 색상 대비 증가/감소	22

5.1.5 현재 위치 확인하기	23

5.1.6 조명 켜기/끄기	24

5.2 근거리/원거리 모드 사용하기	25

5.2.1 근거리 화면 설정하기	25

5.2.2 원거리 화면 설정하기	25

5.3 OCR 기능 사용하기	26

5.3.1 OCR 기능 사용하기	26

5.3.2 OCR 재생 및 정지하기	27

5.3.3 OCR 재생 위치 이동하기	27

5.3.4 OCR 재생/정지 중 확대, 대비, 색상 변경하기	28

5.3.5 OCR 기능 실행 중 근거리 화면 미리 보기	28

5.3.6 OCR 출력방법 설정하기	29

5.3.7 OCR 화면 보정 설정하기	30

5.3.8 OCR 언어 설정하기	31

5.4 사용자 환경 설정하기	32

5.4.1 E-bot 어드밴스 언어 설정하기	32

5.4.2 음성 설정하기	32

5.4.3 다양한 색상 모드 활용하기	37

5.4.4 마커 기능 사용하기	39

5.4.5 카메라 초점 고정하기	41

5.5 기타 설정하기	43

5.5.1 이어폰 사용하기	43

5.5.2 설정 옵션 초기화하기	43

5.5.3 Wi-Fi(무선) 설정하기	44

5.5.4 제품 정보 보기	46

6.	외부기기 연동하여 사용하기	48

6.1 PC Viewer & MAC Viewer 프로그램 설치하기	48

6.1.1 윈도우 기반 컴퓨터에서 PC Viewer 프로그램 설치하기	48

6.1.2 맥 기반 컴퓨터에서 MAC Viewer 프로그램 설치하기	51

6.2 E-bot 어드밴스와 PC Viewer & MAC Viewer 프로그램 사용하기	55

6.2.1 USB 3.0 포트로 컴퓨터와 연결하여 사용하기	55

6.2.2 Wi-Fi(무선)로 컴퓨터와 연결하여 사용하기	57

6.3 PC Viewer & MAC Viewer 프로그램 조작법	59

6.3.1 메뉴 호출하기	59

6.3.2 배율 확대 및 축소하기	59

6.3.3 색상 변경하기	60

6.3.4 색상 대비 증가 및 감소하기	60

6.3.5 현재 위치 확인하기	61

6.3.6 초점 고정하기	61

6.3.7 음성 속도 조절하기	61

6.3.8 OCR 기능 사용하기	61

6.4 태블릿 PC(안드로이드 & iOS)에 Pad Viewer 설치하기	64

6.4.1 Pad Viewer 앱 설치 및 실행하기	64

6.5 Pad Viewer 사용방법	67

6.5.1 메뉴 호출하기	67

6.5.2 호출된 메뉴 내 항목 선택하기	67

6.5.3 배율 확대 및 축소하기	68

6.5.4 컨트롤 메뉴 호출하기	68

6.5.5 색상 변경하기	69

6.5.6 OCR 기능 사용하기	69

6.5.7 초점 고정하기	70

6.5.8 색상 대비 증가 및 감소하기	70

6.5.9 OCR 사용하기	70

6.5.10 마커 설정하기	71

7.	E-bot 어드밴스 펌웨어 업데이트하기	72

8.	부록	73

8.1 문제 해결하기	73

8.2 A/S 문의하기	74

8.3 보증 기간	74

구성 품목 알아보기

E-bot 어드밴스의 기본 품목은 다음과 같습니다.

(1) E-bot 어드밴스 본체

(2) E-bot 어드밴스 배터리

(3) 24인치 모니터

(4) 사용자 매뉴얼

(5) USB 3.0 케이블

(6) HDMI 케이블

(7) HDIM to DVI 젠더

(8) 충전 어댑터

(9) PC & MAC Viewer 설치 CD

(10) 휴대용 가방

(11) 이어폰

(12) 리모컨

(13) AAA 건전지 2개

E-bot 어드밴스의 외관

전면

(5)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(7)

(1) 카메라 모듈

(2) 근거리/원거리 조절 카메라 덮개

(3) 지지대

(4) 지지대 관절

(5) 컨트롤 패널

(6) 받침대

(7) 지지대 고정 버튼

컨트롤 패널 윗면

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

(1) 전원 버튼

(2) 색상 변경 이전/다음 버튼

(3) 배율 확대/축소 버튼

(4) 대비 증가/감소 버튼

(5) 전원 표시등(LED)

(6) Wi-Fi 표시등(LED)

(7) 조명 켜기/끄기 버튼

컨트롤 패널 우측면

(1)

(4)

(3)

(1) Wi-Fi ON/OFF 스위치

(2) 볼륨 조절 스위치

(2)

(3) 이어폰 연결 잭

(4) 배터리 삽입구

컨트롤 패널 뒷면

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) USB 3.0 포트

(2) HDMI 포트

(3) 리모컨 채널 스위치

(4) 전원 연결 포트

(5) 배터리 분리 버튼

리모컨 외관

리모컨 윗면

(1)

(3)

(5)

(7)

(2)

(4)

(6)

(8)

(1) 메뉴 버튼

(2) 송신 확인 LED

(3) 방향 버튼

(4) 선택 버튼

(5) 확대/축소 버튼

(6) 색상 변경 버튼

(7) OCR 버튼

(8) OCR 재생/정지 버튼

리모컨 아랫면

(1) 전원 ON/OFF 스위치

(1)

(2) 리모컨 채널 스위치

(2)

(3) 배터리(건전지) 삽입구

(3)

(4) 배터리 덮개

(4)

설치하기

E-bot 어드밴스 설치하기

4.1.1 지지대 펴고 접기

1) 지지대 펴기

(2) 지지대 관절을 잡고 위로 올립니다.

(1) 잠금 버튼을 누릅니다.

(4) 설치가 완료 되었습니다.

(3) 카메라 모듈을 잡고 위로 올립니다.

2) 지지대 접기

(1) 제품을 마주보도록 위치한 후 카메라 모듈의 근거리/원거리 조절 카메라가 하늘을 보도록 돌립니다.

(2) 카메라 모듈 쪽 지지대를 컨트롤 패널 방향으로 접습니다.

(3) 지지대 고정 버튼을 누른 후 지지대 관절을 E-bot 어드밴스 받침대 방향으로 내립니다. 제품 접기가 완료되었습니다.

4.1.2 배터리 설치 및 제거하기

1) 배터리 장착하기

(1) 제품의 옆면에 위치한 배터리 삽입구에 배터리를 삽입 후 삽입한 방향으로 배터리를 밀어 넣습니다.

(2) 배터리 장착이 완료되면 ‘딸깍’ 소리가 납니다.

2) 배터리 분리하기

(1) 제품 컨트롤 패널 뒷면을 마주보도록 위치합니다.

(2) 배터리 분리 버튼을 윗 방향으로 올린 후 배터리 홈에 손가락을 걸어 왼쪽으로 잡아당겨 배터리를 분리합니다.

4.1.3 제품 충전하기

1) 충전 어댑터 연결하기

(1) 제품 컨트롤 패널 뒷면을 마주보도록 위치합니다.

(2) 컨트롤 패널 뒷면 가장 오른쪽에 위치한 전원 연결 포트에 충전 어댑터의 잭을 연결합니다.

(3) 충전 어댑터 잭의 반대쪽에 있는 콘센트를 전원 플러그에 꽂습니다.

(4) 정상적으로 연결이 되면 전원 표시등(LED)에 빨간색이 나타납니다.

(알아두기) 충전 완료 시 전원 표시등(LED)가 녹색으로 바뀌며, 완충 시간은 약 4시간 입니다.

(알아두기) 충전 시 반드시 E-bot 어드밴스 구입시 제공받은 전용 충전 어댑터를 사용하셔야 합니다.

2) USB 케이블 사용하여 충전하기

USB 케이블을 컴퓨터와 연결 시 E-bot 어드밴스를 충전할 수 있습니다.

(1) USB 케이블로 충전하기 위해서 USB 케이블 포트 A를 컴퓨터 USB 포트에 연결합니다.

(2) USB 케이블 포트 B를 E-bot 어드밴스의 컨트롤 패널 뒷면에 있는 USB 포트와 연결합니다.

(3) 정상적으로 연결이 되면 전원 표시등(LED)에 빨간색이 들어오면서 충전이 시작됩니다.

(알아두기) 완충 시간은 E-bot 어드밴스가 꺼진 상태에서 약 26시간입니다.

(알아두기) USB 케이블로 충전은 많은 시간이 필요하기 때문에 가급적 충전 어댑터 사용을 권장합니다.

(알아두기) 컴퓨터와 연결 후 구입 시 제공되는 설치 CD에 있는 ‘PC Viewer 프로그램’을 사용하여 E-bot 어드밴스를 사용할 수 있습니다. 관련 내용은 ‘6. 외부기기 연동하기’를 참조하시기 바랍니다.

4.1.4 리모컨 설치하기

1) 리모컨 배터리 삽입 및 채널 설정하기

(1) 리모컨 뒷면의 네 개의 모서리 중 날카로운 부분이 위로 올라가게 뒤집습니다.

(2) 뒷면에 있는 배터리 덮개의 양쪽 끝 부분을 두 손으로 잡습니다.

(3) 두 손을 위쪽 방향으로 힘을 주어 덮개와 리모컨을 분리합니다.

(4) 제품 구성품 중 AAA 사이즈 건전지 2개를 양극과 음극을 맞추어 삽입합니다.

(5) 건전지 삽입구 바로 위에 있는 리모컨 채널 스위치를 컨트롤 패널 뒷면에 있는 채널 스위치를 드라이버를 이용하여 동일한 값으로 맞추어 줍니다.

(6) 건전지 삽입 완료 후 덮개를 닫아 설치를 완료합니다.

2) 리모컨 전원 켜기

(1) 리모컨 뒷면의 네 모서리 중 둥 그런 부분이 위로 올라가게 뒤집습니다.

(2) 배터리 덮개 윗부분에 위치한 전원 ON/OFF 스위치를 오른쪽 방향으로 이동시킵니다.

(3) 리모컨이 정상적으로 켜졌을 시 리모컨의 버튼을 누를 때마다, 리모컨 윗면에 위치한 송신 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

모니터 연결하기

4.2.1 HDMI 포트에 연결하기

(1) E-bot 어드밴스의 컨트롤 패널 뒷면에 있는 HDMI 입력 포트에 HDMI 케이블의 한쪽을 연결합니다.

(2) HDMI 케이블의 반대편 쪽은 일반 모니터의 뒷면에 있는 HDMI 입력 포트와 연결합니다.

(3) E-bot 어드밴스의 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

(4) 일반 모니터의 전원을 켜면 화면에 E-bot 어드밴스의 영상이 나타납니다.

4.2.2 DVI 포트에 연결하기

(1) E-bot 어드밴스의 컨트롤 패널 뒷면에 있는 HDMI 입력 포트에 HDMI 케이블의 한쪽을 연결합니다.

(2) HDMI 케이블의 반대편 쪽은 HDMI to DVI 젠더의 HDMI 포트에 연결합니다.

(3) HDMI to DVI 젠더를 TV나 모니터 뒤쪽에 있는 DVI 포트에 연결합니다.

(4) E-bot 어드밴스의 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

(5) 일반 모니터의 전원을 켜면 화면에 E-bot 어드밴스의 영상이 나타납니다.

E-bot 어드밴스 기능 사용하기

기본기능 사용하기

E-bot 어드밴스는 본체의 컨트롤 패널과 리모컨을 활용하여 기본 기능을 조작할 수 있습니다.

(알아두기) 컨트롤 패널 앞면과 리모컨의 버튼 위치는 매뉴얼 8 페이지의 ‘2. E-bot 어드밴스의 외관’의 내용을 참고하세요.

5.1.1 전원 켜고 끄기

E-bot 어드밴스는 컨트롤 패널에 있는 전원 버튼을 누르는 시간에 따라 전원을 켜거나 끌 수 있으며, 최대 절전모드로 설정할 수 있습니다.

1) 컨트롤 패널 버튼

- 전원 켜고 끄기

(1) 전원을 켜기 위해서는 전원 버튼을 가볍게 누릅니다.

(2) 부팅이 진행되는 동안 컨트롤 패널에 Wi-Fi 표시등(LED)이 깜빡이며 E-bot 어드밴스와 연결된 모니터에서 HIMS 로고가 약 40초 정도 출력됩니다.

(3) 부팅이 완료되면 완료 효과음과 함께 모니터에 실시간으로 출력되는 카메라 영상을 확인할 수 있습니다.

(4) 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 3초 이상 누르면 제품이 완전히 꺼집니다.

- 절전 모드

(1) 제품이 켜진 상태에서 전원 버튼을 1초 정도 가볍게 누릅니다. 2~3 초 정도 대기시간 뒤에 화면이 꺼지면서 절전모드로 들어갑니다.

(2) 절전 모드 진입 후에는 전원 버튼을 1초 정도 가볍게 누릅니다. 4~5 초 정도의 짧은 시간 내에 모니터에 카메라 영상이 출력됩니다.

(알아두기) 지지대 관절이 접히면 전원이 완전히 꺼집니다. 전원을 켜기 위해서 지지대를 펴고 가볍게 전원 버튼을 눌러주세요.

5.1.2 색상 변경하기

E-bot 어드밴스는 모니터에 출력되는 영상의 글자/배경의 색상을 변경할 수 있습니다. 컨트롤 패널과 리모컨에 위치한 색상 변경 버튼으로 설정 가능합니다. 기본 설정되어 있는 색상은 총 7가지로 다음과 같습니다.

(1) Natural color			(2) White on Black

(3) Black on White			(4) Grayscale

(5) Yellow on Black 		(6) Yellow on Blue

(7) Green on Black

1) 컨트롤 패널 버튼

컨트롤 패널의 색상 변경 버튼은 좌/우 2개의 버튼으로 구성되어 습니다. 왼쪽 버튼이 색상 변경 이전 버튼이며, 오른쪽이 색상 변경 다음 버튼입니다. 버튼을 한번 누를 때 마다 이전 혹은 다음 색상으로 변경됩니다.

2) 리모컨 버튼

리모컨의 색상 변경 버튼은 1개의 버튼으로 구성되어 있으며 1번 누를 때마다 순차적으로 다음 색상으로 변경됩니다. 또한, 2초 이상 색상 변경 버튼을 누를 시 Natural color과 이전 색상 모드를 빠르게 변경할 수 있습니다.

5.1.3 배율 확대/축소하기

E-bot 어드밴스는 화면의 배율 조정이 가능합니다. 컨트롤 패널과 리모컨에 위치한 배율 확대/축소 버튼으로 조작 가능합니다. 조정 가능한 배율의 범위는 최소 1단계에서 최대 62단계까지 제공합니다.

1) 컨트롤 패널 버튼

컨트롤 패널의 배율 확대/축소 버튼은 2개의 버튼으로 구성되어 있습니다. 위쪽 버튼이 배율 확대 버튼이며, 아래쪽 버튼이 배율 확대 버튼입니다. 버튼을 한번 누를 때 마다 배율이 확대되거나 축소됩니다.

2) 리모컨 버튼

리모컨의 배율 확대/축소 버튼은 2개의 버튼으로 구성되어 있습니다. 왼쪽 버튼은 배율 축소 버튼이며, 오른쪽 버튼이 배율 확대 버튼입니다. 버튼을 누를 때 마다 배율이 확대되거나 축소됩니다.

5.1.4 색상 대비 증가/감소

E-bot 어드밴스는 화면의 색상 대비 조정이 가능합니다. 대비 조정을 통해 글자의 선명도를 높일 수 있습니다. 컨트롤 패널과 리모컨에 위치한 대비 증가/감소 버튼으로 조작 가능합니다. 조정 가능한 대비 단계는 최소 1부터 최대 40까지 입니다.

1) 컨트롤 패널 버튼

컨트롤 패널의 대비 증가/감소 버튼은 2개의 버튼으로 구성되어 있습니다. 왼쪽 버튼이 대비 감소 버튼이며, 오른쪽 버튼이 대비 증가 버튼입니다. 버튼을 한번 누를 때 마다 대비 수준이 높아지거나 낮아집니다.

2) 리모컨 버튼

리모컨을 통해 배율을 조정하기 위해서는 2개의 버튼을 조합하여야 합니다. 대비 증가를 위해 리모컨의 선택 버튼을 누른 상태에서 배율 확대 버튼을 누릅니다. 대비 감소는 리모컨의 선택 버튼을 누른 상태에서 배율 축소 버튼을 누릅니다.

5.1.5 현재 위치 확인하기

인쇄물을 확대하여 볼 때, 전체 영역 중 현재 보고 있는 위치를 확인할 때 사용하는 기능입니다. 컨트롤 패널과 리모컨에 위치한 배율 확대/축소 버튼을 사용하여 조작 가능합니다.

1) 컨트롤 패널 버튼

인쇄물을 확대 배율로 확인 중 위치를 확인하기 위해서는 컨트롤패널의 배율 확대/축소 버튼을 동시에 누릅니다. 누르고 있는 동안 모니터 가운데에 빨간색 십자가 모양과 함께 최소 배율로 이동합니다. 누르고 있는 배율 확대/축소 버튼을 놔두면 원래 확대 배율로 돌아옵니다.

2) 리모컨 버튼

리모컨에서 인쇄물을 확대 배율로 확인 중 위치를 확인하기 위해서는 배율 확대/축소 버튼을 동시에 누릅니다. 누르고 있는 동안 모니터 가운데에 빨간색 십자가 모양과 함께 최소 배율로 이동합니다. 누르고 있는 배율 확대/축소 버튼을 놔두면 원래 확대 배율로 돌아옵니다.

5.1.6 조명 켜기/끄기

전원을 켜면 조명이 켜지도록 기본 설정되어 있습니다. 하지만 조명 때문에 눈이 부시거나, 빛이 반사되는 재질의 자료를 볼 때에는 조명 버튼을 사용하여 조명을 끌 수 있습니다.

1) 컨트롤 패널 버튼

E-bot 어드밴스의 조명 버튼은 컨트롤 패널 윗면에 가장 오른쪽에 위치해 있습니다. 조명 버튼을 한번 누를 때마다 조명이 켜지거나 꺼집니다.

(알아두기) 원거리 화면 설정에서 근거리 화면 설정으로 변경 시 항상 조명이 켜집니다. 원거리/근거리 화면 설정은 다음 페이지를 확인하세요.

근거리/원거리 모드 사용하기

5.2.1 근거리 화면 설정하기

E-bot 어드밴스의 받침대에 인쇄물을 놓고 사용할 경우에는 카메라를 근거리 모드로 사용해야 합니다. 카메라를 근거리 모드로 사용하기 위해서는 카메라 모듈에 달려있는 카메라 덮개를 활용하여 아래 그림과 같이 덮습니다.

5.2.2 원거리 화면 설정하기

E-bot 어드밴스는 원거리 카메라를 이용하여 1미터 이상의 거리에 있는 물체를 확대하여 볼 수 있습니다. 카메라를 원거리 모드로 사용하기 위해서는 카메라 모듈에 달려 있는 카메라 덮개를 아래 그림과 같이 개방 후 카메라 모듈을 원하는 방향으로 회전시킵니다.

OCR 기능 사용하기

OCR은 ‘광학문자인식’으로 활자체를 촬영하여 이미지에 있는 문자를 분석하는 기능입니다. 눈의 피로도가 높거나 장시간 피로도를 가중시킬 수 있는 내용을 OCR 기능을 사용할 경우 눈의 피로도를 줄이면서 정보에 접근할 수 있어 효과적으로 활용할 수 있습니다.

(알아두기) 인쇄지에 고딕체, 굴림체, 바탕체와 같은 글자체 이외 테나무체, 흘림체 등과 같이 개성이 강한 글자체의 경우 OCR 기능 사용시 분석률이 다소 낮을 수 있습니다.

(알아두기) OCR은 근거리 카메라 모드에서 만 제공되는 기능입니다. 또한, 제품의 음성 안내 옵션이 비활성화로 설정되어 있어도 촬영된 이미지는 음성으로 출력됩니다.

(알아두기) OCR 기능 실행 중 메뉴 호출 시 OCR 전용 메뉴만 설정 가능합니다.

5.3.1 OCR 기능 사용하기

(1) E-bot 어드밴스 받침대에 인쇄물을 놓습니다.

(2) 리모컨의 왼쪽 하단에 위치한 OCR 버튼을 누릅니다.

(3) 문서 분석이 완료될 때까지 대기합니다. 분석 중 메뉴 버튼을 누를 시 분석이 중단됩니다.

(4) 문서 분석이 완료되면 화면의 가장 왼쪽 상단의 첫 글자부터 읽기 시작합니다.

(5) 리모컨의 OCR 버튼을 누를 시 OCR 기능이 종료됩니다.

(알아두기) 인쇄물의 글자를 음성으로 변환 중 리모컨의 메뉴 버튼을 누를 시 OCR 기능을 멈추며 근거리 카메라 화면으로 돌아옵니다.

5.3.2 OCR 재생 및 정지하기

리모컨에 있는 OCR 재생/정지 버튼을 조작하여 OCR 실행 중 음성 출력을 정지하거나 재생할 수 있습니다. OCR 재생/정지 버튼을 한번 누르면 음성 출력이 정지되며 다시 한번 누르면 음성 출력이 재생됩니다.

5.3.3 OCR 재생 위치 이동하기

분석된 인쇄물의 음성이 출력 중이거나 정지 중일 때, 리모컨의 방향키를 조작하여 문장 혹은 문단 단위로 이동이 가능합니다.

(1) 문장 이동 방법: 리모컨의 좌/우 방향키를 통해 이전 문장, 다음 문장으로 이동이 가능합니다.

(2) 문단 이동 방법: 리모컨의 위/아래 방향키를 통해 이전 문단, 다음 문단으로 이동이 가능합니다.

5.3.4 OCR 재생/정지 중 확대, 대비, 색상 변경하기

OCR 기능을 통해 화면에 출력되는 내용을 보다 쉽게 보기 위해 제공되는 기능으로 설정 방법은 아래와 같습니다.

(1) 확대/축소하기: OCR 재생/정지 중 리모컨의 확대 혹은 축소 버튼을 누릅니다.

(2) 대비 조절하기: OCR 재생/정지 중 리모컨의 선택 버튼과 배율 확대 혹은 축소 버튼을 누릅니다.

(3) 색상 변경하기: OCR 재생/정지 중 리모컨의 색상변경 버튼을 누릅니다.

(알아두기) 4가지의 OCR 출력 방법 모두 확대, 색상, 대비를 변경할 수 있습니다.

5.3.5 OCR 기능 실행 중 근거리 화면 미리 보기

OCR 기능 실행 중 잠시 필기를 해야 할 경우 OCR 기능을 종료하지 않고 카메라의 출력 화면을 확인할 수 있도록 ‘근거리 화면 미리 보기’ 기능을 제공하고 있습니다. 사용 방법은 아래와 같습니다.

(1) 리모컨의 OCR 버튼을 누릅니다.

(2) OCR 재생/정지 버튼을 누릅니다.

(3) 선택 버튼과 OCR 버튼을 동시에 누릅니다.

(4) E-bot 어드밴스와 연결된 모니터의 오른쪽 상단에 돋보기 아이콘이 출력되며 근거리 화면을 확인할 수 있습니다.

(5) 다시 선택 버튼과 OCR 버튼을 누릅니다.

(6) 정지상태의 OCR 실행 화면을 확인할 수 있습니다.

(알아두기) 근거리 화면 미리 보기 기능 사용 중에는 ‘메뉴’가 호출되지 않고 화면 확대 및 축소 기능만 사용가능 합니다.

5.3.6 OCR 출력방법 설정하기

E-bot 어드밴스는 종이에 인쇄된 글자를 음성으로 바꿀 수 있으며 글자를 다양한 형태로 화면에 출력합니다. 설정 방법과 화면에 출력되는 형태의 특징은 아래와 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) OCR 메뉴로 이동한 후 ‘OCR 출력 방법 설정’ 항목을 선택합니다.

(3) OCR 출력 방법은 총 4가지로 원본 이미지, 문단, 문장, 단어가 있습니다. 각 항목의 특징은 다음과 같습니다.

- 원본 이미지: 촬영된 실제 이미지를 모니터에 보여주며, 음성으로 출력되는 글자를 노란색 하이라이트로 표시해줍니다.

- 문단: 음성으로 출력되는 문단을 텍스트 형태로 전환하여 문단 단위로 모니터에 출력되며 음성으로 출력되는 문단을 하이라이트로 표시해줍니다.

- 문장: 음성으로 출력되는 문장을 텍스트 형태로 전환하여 문장 단위로 화면에 출력합니다. 음성으로 출력되는 문장을 하이라이트로 표시해줍니다.

- 단어: 음성으로 출력되는 단어를 텍스트 형태로 전환하여 단어 단위로 화면에 출력 합니다.

5.3.7 OCR 화면 보정 설정하기

E-bot 어드밴스는 카메라가 보는 각도에 따라 비스듬히 보이는 인쇄물 글자의 음성 변환 정확성을 높이기 위해 ‘기울기보정’과 제공하고 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) OCR 메뉴로 이동한 후 ‘OCR 화면 보정’ 항목을 선택합니다.

(3) ‘기울기보정’ 항목으로 이동 후 리모컨의 선택 버튼을 이용해 선택하여 설정을 완료합니다.

(알아두기) ‘기울기보정’ 항목을 선택 시 인쇄물의 글자를 분석하는 시간이 다소 지연될 수 있습니다.

5.3.8 OCR 언어 설정하기

분석할 용지에 인쇄된 글자가 두 가지 언어로 구성되어 있을 때 사용하는 기능으로 ‘OCR 언어 설정’ 방법은 아래와 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) OCR 메뉴로 이동한 후 ‘OCR 언어 설정’을 선택합니다.

(3) 여러 제공 언어 중 인식을 원하는 언어로 이동합니다.

(4) 원하는 언어로 이동 후 리모컨은 선택 버튼을 눌러 설정합니다.

(알아두기) 기본 언어 이외에 단 1개의 언어를 추가로 선택할 수 있습니다.

(알아두기) OCR 기능 실행 전 OCR 언어 설정을 하시기 바랍니다. OCR 기능 실행 중 메뉴 호출을 통해 설정을 할 수 없습니다.

사용자 환경 설정하기

5.4.1 E-bot 어드밴스 언어 설정하기

E-bot 어드밴스의 언어의 설정을 통해 기능 안내 음성, 안내 메시지와 같은 내용의 기본언어를 변경할 수 있습니다. 변경 방법은 다음과 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 방향 키를 활용해 옵션 메뉴에 있는 ‘언어 설정’ 항목까지 이동합니다.

(3) 선택 버튼을 누릅니다.

(4) 원하는 언어 항목에 이동 후 선택 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

(5) 선택한 언어로 E-bot 어드밴스의 기본 언어가 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

5.4.2 음성 설정하기

1) 음성 가이드 켜기 및 끄기

리모컨의 이용하여 E-bot 어드밴스의 음성안내 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 설정 방법은 아래와 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 옵션 메뉴에 있는 ‘음성 안내’ 항목까지 이동합니다.

(3) 리모컨의 선택버튼을 누를 때 마다 음성 안내 기능이 활성화되거나 비활성화 됩니다.

2) 컨트롤 패널 우측면 활용하여 볼륨 조절하기

볼륨 조절 스위치는 컨트롤 패널 옆면에 위치한 스위치 중 왼쪽 하단에 있습니다. 볼륨 조절 스위치를 왼쪽으로 돌리면 소리가 작아지며, 오른쪽으로 돌리면 소리가 커집니다. 볼륨 조절은 볼륨 조절은 0부터 15까지 변경이 됩니다

3) 리모컨 활용하여 볼륨 조절하기

리모컨을 활용하여 볼륨을 조절하는 방법은 다음과 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 조이스틱을 활용해 ‘OCR’ 메뉴로 이동합니다.

(3) OCR 메뉴 내에 있는 ‘음성 설정’ 항목으로 이동한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(4) 볼륨 항목으로 이동 후 선택버튼을 누릅니다.

(5) 리모컨의 좌 방향키를 누르면 볼륨 크기가 작아지며 우 방향키를 누르면 볼륨 크기가 커지는 것을 확인할 수 있습니다.

(6) 볼륨 조절 후 선택 버튼 위/아래 방향키를 조작하여 나가기 항목을 선택합니다.

(7) 설정된 	볼륨으로 음성이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

4) 음성 속도 설정하기

E-bot 어드밴스는 출력되는 음성 속도를 조절할 수 있습니다. 설정방법은 다음과 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 조이스틱을 활용해 ‘OCR’ 메뉴로 이동합니다.

(3) OCR 메뉴 내에 있는 ‘음성 설정’ 항목으로 이동한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(4) 리모컨의 상/하 방향키를 조작하여 ‘음성 설정’ 내에 ‘음성 속도’ 항목을 선택합니다.

(5) 좌/우 방향키를 조작하여 알맞은 음성 속도 수준을 조절한 뒤 선택 버튼을 누릅니다.

(6) 음성 속도 조절 후 선택 버튼 누른 다음 위/아래 방향키를 조작하여 나가기 항목을 선택합니다.

(7) 설정된 음성 속도 수준으로 음성이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

5) 음성 고저 설정하기

E-bot 어드밴스는 출력되는 음성 고저를 조절할 수 있습니다. 설정방법은 다음과 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 조이스틱을 활용해 ‘OCR’ 메뉴로 이동합니다.

(3) OCR 메뉴 내에 있는 ‘음성 설정’ 항목으로 이동한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(4) 리모컨의 상/하 방향키를 조작하여 ‘음성 설정’ 내에 ‘음성 고저’ 항목을 선택합니다.

(5) 좌/우 방향키를 조작하여 알맞은 음성 고저 수준을 조절한 뒤 선택 버튼을 누릅니다.

(6) 설정된 음성 고저 수준으로 음성이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

6) 음성 종류 설정하기

E-bot 어드밴스는 안내 음성을 남성 또는 여성으로 설정이 가능합니다. 설정 방법은 다음과 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 방향 키를 활용해 OCR메뉴로 이동합니다.

(3) OCR 메뉴 내에 있는 ‘음성 설정’ 항목으로 이동한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(4) ‘음성 설정’ 내에 ‘음성 종류’ 항목을 선택합니다.

(5) ‘남성’과 ‘여성’ 항목 중 이동한 후 선택 버튼을 눌러 설정합니다.

(6) E-bot 어드밴스에서 선택한 음성 종류로 음성을 출력합니다.

5.4.3 다양한 색상 모드 활용하기

E-bot 어드밴스는 사용자의 편의에 맞춰 기본으로 제공되는 7가지 색상 이외에 더 다양한 색상을 설정할 수 있습니다.

1) 다른 색상으로 변경하는 방법

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 옵션 메뉴에 ‘색상 모드 설정’으로 이동 후 선택 버튼을 누릅니다.

(3) Natural color을 제외한 색상 모드 중 원하는 색상 모드로 이동 후 선택 버튼을 누릅니다.

(4) 좌/우 방향 키를 활용하여 원하는 글자색으로 변경한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(5) 좌/우 방향 키를 활용하여 원하는 바탕색으로 변경한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(6) ‘설정 완료’라는 메시지와 음성이 출력됩니다.

(7) 리모컨의 ‘모드 버튼’을 눌러 원하는 순번의 색상 모드에 설정한 색상 모드로 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

(알아보기) 색상 변경 방법은 매뉴얼 20 페이지의 ‘5.1.2 색상 변경하기’의 내용을 참고하세요.

2) 색상 모드 비활성화 방법

자주 사용하지 않는 색상 모드를 비활성화하여 색상 모드 변경 시 더욱 신속하게 원하는 색상 모드 설정이 가능하도록 하는 기능입니다. 설정 방법은 아래와 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 방향 키를 활용하여 ‘색상 모드 설정’으로 이동합니다.

(3) 선택 버튼을 눌러 ‘색상 모드 설정’을 선택합니다.

(4) 비활성화를 원하는 색상 모드로 이동 후 선택 버튼을 눌러 선택합니다.

(5) 위 방향 버튼을 누릅니다.

(6) 비활성화 여부를 묻는 메시지 박스가 출력되며 이때, ‘예’로 이동한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(7) ‘설정 완료’라는 메시지와 음성이 출력됩니다.

(8) 리모컨의 ‘모드 버튼’을 눌러 원하는 색상 모드가 비활성화 된 것을 확인할 수 있습니다.

5.4.4 마커 기능 사용하기

마커는 화면에 줄을 표시하거나, 보이지 않는 영역을 가르는 방법 등으로 읽고 있는 부분에 집중할 수 있도록 합니다.

1) 마커 실행/변경하기

리모컨의 메뉴 버튼을 눌러 옵션 메뉴에 있는 여러 항목 중 마커를 선택합니다. 마커를 선택한 후 사용하기 편한 마커를 리모컨의 방향 이동 버튼을 사용해 이동한 후 선택합니다. 마커의 종류는 가로, 세로 라인 마커와 가로, 세로 윈도우 마커가 있습니다.

(4) 모니터 화면에 선택한 마커가 나타난 것을 확인할 수 있습니다.

▪가로 라인마커         	          ▪세로 라인마커

▪가로 윈도우 마커                 ▪세로 윈도우 마커

2) 마커 위치/범위 조절하기

라인 마커를 선택하면 마커의 위치를 조정할 수 있으며 윈도우 마커를 선택하면 마커의 범위를 조절할 수 있습니다. 마커 형태에 따라 마커 위치/범위를 조절하는 방법이 다릅니다.

(1) 라인 마커를 실행하였을 경우

- 가로 라인 마커: 라인 마커 위치 설정 항목을 선택 후 리모컨의 위, 아래 방향 버튼을 활용하여 위치를 조절합니다.

- 세로 라인 마커: 라인 마커 위치 설정 항목을 선택 후 리모컨의 좌, 우 방향 버튼을 활용하여 위치를 조절합니다.

(2) 윈도우 마커를 실행하였을 경우

- 가로 윈도우 마커: 윈도우 마커 크기 설정을 선택 후 리모컨의 위, 아래 방향 버튼을 통해 윈도우 마커의 범위를 조절합니다.

- 세로 윈도우 마커: 윈도우 마커 크기 설정을 선택 후 리모컨의 좌, 우 방향 버튼을 통해 윈도우 마커의 범위를 조절합니다.

5.4.5 카메라 초점 고정하기

초점 고정 기능은 필기를 할 때, 손이나 펜에 초점이 가려져 책이나 종이의 글씨가 흐릿하게 보일 때 사용합니다. 초점 고정기능이 활성화 되면 화면 오른쪽 상단에 초점 고정 전용 아이콘이 출력됩니다.

1) 컨트롤 패널 버튼

(1) 초점 고정하기 위해서는 컨트롤패널의 대비 증가 버튼과 대비 감소 버튼을 동시에 1초 정도 누릅니다.

(2) 초점 고정이 활성화된 것을 확인할 수 있습니다.

(3) 동일한 방법으로 색상변경 다음 버튼과 대비 감소 버튼을 한번 더 누르면 초점 고정 기능이 비활성화 됩니다.

2) 리모컨 버튼

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 방향키를 활용하여 옵션 메뉴에 초점 고정 항목까지 이동한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(3) 초점 고정 기능이 활성화되면 모니터 화면 오른쪽 상단에 초점 고정 아이콘이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

(4) 동일한 방법으로 초점 고정 항목으로 이동 후 선택 버튼을 누르면 초점 고정 기능이 비활성화 됩니다.

(알아두기) 리모컨의 선택 버튼을 3초 이상 누르면 초점 고정 기능이 활성화 됩니다.

기타 설정하기

5.5.1 이어폰 사용하기

E-bot 어드밴스는 학교나 도서관과 같은 공공장소에서도 원활한 사용을 위해 이어폰을 통한 음성 출력을 제공합니다. 이어폰은 제품 옆면에 위치한 이어폰 연결 잭에 연결합니다.

(알아두기) E-bot 어드밴스는 마이크가 없는 3극 이어폰과 호환됩니다. 마이크가 있는 4극 이어폰은 호환되지 않습니다.

5.5.2 설정 옵션 초기화하기

사용자가 설정한 E-bot 어드밴스의 개인 설정을 초기화할 수 있습니다. 초기화는 옵션 메뉴의 설정을 초기화하는 ‘옵션 설정 초기화’와 OCR 메뉴에 설정을 초기화하는 ‘OCR 설정 초기화’와 옵션 메뉴와 OCR 메뉴 설정 모두 초기화하는 ‘전체 설정 초기화’가 있습니다. 설정 방법은 다음과 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 방향키를 통해 옵션 메뉴에 있는 ‘초기화’ 항목까지 이동합니다.

(3) 선택 버튼을 누릅니다.

(4) 원하는 초기화 항목까지 이동 후 선택 버튼을 누릅니다.

(5) 설정 초기화를 묻는 메시지 창이 화면에 출력됩니다.

(6) ‘예’로 이동 후 선택 버튼을 누릅니다.

(7) 선택한 ‘초기화’ 항목의 설정이 E-bot 어드밴스의 초기 설정 값으로 복원된 것을 확인할 수 있습니다.

5.5.3 Wi-Fi(무선) 설정하기

1) Wi-Fi 켜고 끄기

E-bot 어드밴스와 태블릿 PC를 무선으로 연결할 때 사용합니다. 컨트롤 패널 우측 면에 위치한 Wi-Fi 스위치를 오른쪽으로 밀면 Wi-Fi 기능이 켜지며, 컨트롤 패널 앞면에 위치한 Wi-Fi 표시등(LED)에 파란색 이 나타납니다. 스위치를 왼쪽으로 밀면 Wi-Fi 기능이 꺼집니다.

2) Wi-Fi 비밀번호 변경하기

태블릿 PC와 컴퓨터에 무선(Wi-Fi)으로 연결하기 위해서 8자리의 비밀번호를 입력해야 됩니다. 초기 비밀번호는 숫자 ‘0’ 8개로 구성되어 있습니다. 초기 비밀번호에서 변경방법은 아래와 같습니다.

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 방향 키를 통해 옵션 메뉴에 ‘Wi-Fi 비밀번호 변경’ 항목까지 이동합니다.

(3) 선택 버튼을 눌러 항목을 선택합니다.

(4) 화상 키보드가 모니터 화면 전체에 출력된 것을 확인할 수 있습니다.

(5) 방향 키를 통해 원하는 키 값으로 이동 후 선택 버튼을 통해 선택하여 현재 비밀번호를 입력합니다.

(6) 현재 비밀번호의 정확한 값이 입력이 완료된 후 선택 버튼을 누릅니다.

(7) 현재 비밀번호의 값이 정확할 시 새 비밀번호 입력 창이 출력이 됩니다.

(8) 새 비밀번호 8자리 입력 후 선택 버튼을 누릅니다.

(9) 새 비밀번호 8자리를 다시 입력한 후 선택 버튼을 누릅니다.

(10) 설정이 완료되었을 시 ‘설정 완료’라는 음성 안내가 출력됩니다.

(알아두기) E-bot 어드밴스의 ‘음성 안내’ 항목이 활성화되어 있어야 화상 키보드의 키 값을 이동할 때 각 키 값이 해당되는 내용을 음성으로 안내됩니다.

5.5.4 제품 정보 보기

E-bot 어드밴스에 관련된 정보를 확인할 수 있습니다. 확인은 컨트롤 패널 앞면에 있는 버튼을 이용한 방법과 리모컨을 이용하는 방법이 있습니다.

1) 컨트롤 패널 사용하기

(1) 컨트롤 패널의 색상 변경 다음 버튼과 대비 감소 버튼을 동시에 누릅니다.

(2) 화면 가운데 E-bot 어드밴스의 정보창 출력되며 내용을 음성으로 출력합니다. 출력되는 내용은 차례대로 S/W 버전, 배터리 상태 정보, Wi-Fi AP 입니다.

2) 리모컨 사용하기

(1) 리모컨의 메뉴 버튼을 누릅니다.

(2) 방향 키를 활용하여 옵션 메뉴에 ‘정보’ 항목까지 이동합니다.

(3) 선택 버튼을 누릅니다.

(4) 안내 항목 순서는 가장 상단에서 하단 순서로 ‘소프트웨어 버전’, ‘배터리 충전률’, ‘Wi-Fi AP’ 입니다.

(5) 위, 아래 방향 키를 활용하여 이동할 때 마다 순서에 맞는 정보를 음성으로 확인할 수 있습니다.

외부기기 연동하여 사용하기

  - PC Viewer & MAC Viewer 프로그램 설치하기

E-bot 어드밴스는 윈도우 및 맥 기반의 컴퓨터와 연결할 수 있도록 PC Viewer 프로그램을 제공하고 있습니다.

6.1.1 윈도우 기반 컴퓨터에서 PC Viewer 프로그램 설치하기

PC Viewer 프로그램은 Microsoft의 윈도우 OS가 설치된 컴퓨터와 E-bot 어드밴스를 연결할 때 쓰는 프로그램입니다. 윈도우 기반 컴퓨터에서 PC Viewer 프로그램 연결 권장사양은 CPU: i5, RAM: 4GB, 그래픽: 1GB 이상 입니다.

(1) PC Viewer 설치 CD를 컴퓨터 CD-ROM에 삽입합니다.

(2) 내컴퓨터의 CD-ROM 드라이버에 진입합니다.

(3) PC Viewer 폴더 안에 있는 ‘Win_PC_Viewer_Install_20140923.exe’를 실행합니다.

(4) 설치 프로그램이 실행되면 E-bot Viewer 프로그램 사용권리에 대한 계약 여부에 관련된 창이 나옵니다.

(5) 사용권리에 대한 내용을 확인한 후 동의 버튼을 누릅니다.

- 동의 버튼을 누른 후 설치 경로를 정의하는 창이 나옵니다. 기본 경로는 ‘내컴퓨터’에 ‘Program Files’에 ‘E-bot’ 폴더입니다.

(7) 설치 경로 설정 후 설치 버튼을 누릅니다.

(8) E-bot 어드밴스와 컴퓨터의 연결이 해제상태인지 묻는 메시지 창이 나옵니다. 연결상태 확인 후 ‘예’를 눌러 메시지 창을 닫습니다.

(9) 설치가 시작됩니다. 설치 소요시간은 약 1분입니다.

(10) 설치가 완료되면 E-bot 어드밴스와 컴퓨터를 연결하라는 메시지 창이 나옵니다. 연결 상태를 확인 후 확인 버튼을 누릅니다.

(11) 확인 버튼을 누른 후 컴퓨터 바탕화면에 설치되어 있는 E-bot Viewer 프로그램의 실행 아이콘을 확인할 수 있습니다.

6.1.2 맥 기반 컴퓨터에서 MAC Viewer 프로그램 설치하기

MAC Viewer 프로그램은 Apple의 iOS가 설치된 컴퓨터와 E-bot 어드밴스를 연결할 때 쓰는 프로그램입니다. MAC Viewer 프로그램 연결 권장사양은 OS X Lion(10.7) 이상입니다.

(1) PC Viewer 설치 CD를 컴퓨터 CD-ROM에 삽입합니다.

(2) 내컴퓨터의 CD-ROM 드라이버에 진입합니다.

(3) MAC Viewer 폴더 안에 ‘E-bot_Driver_ForOSX_v1.5.zip’과 ‘EBotViewerForOSX_20140923.zip’의 두 개의 압축 파일이 있습니다.

(4) 먼저 ‘E-bot_Driver_ForOSX_v1.5.zip’의 압축파일을 바탕화면에 압축 해제합니다.

(5) 프로그램 실행을 위한 드라이버 설치를 위해 ‘E-BOT Driver Software v1.5.0 for MAC OS X (reboot).pkg’를 실행합니다.

(6) 실행 후 소프트웨어 설치에 필요한 소개 내용이 적힌 메시지 창이 나옵니다. 내용을 확인 후 계속 버튼을 누릅니다.

(7) 설치 진행을 위해 출력된 메시지 창에서 ‘이 컴퓨터의 모든 사용자를 위해 설치’ 항목을 선택한 후 계속 버튼을 누릅니다.

(8) 설치에 필요한 공간은 258KB라는 메시지 창이 나옵니다. 확인 후 설치 버튼을 누릅니다.

(9) 설치가 완료되면 컴퓨터 재부팅을 필요하다는 메시지 창이 나옵니다. 재부팅에 동의 시 계속 버튼을 누릅니다.

(10) 설치가 시작됩니다. 설치 소요시간은 약 1분입니다.

(11) 설치 과정이 마무리 되면 재시동 버튼을 눌러 컴퓨터를 재부팅합니다.

(12) 재부팅 완료 후 PC Viewer 설치 CD 내에 MAC Viewer 폴더 안에 있는 ‘EBotViewerForOSX_20140923.zip’ 파일을 바탕화면에 압축 해제합니다.

(13) 설치가 완료되었습니다. 바탕화면에 있는 EBotViewerForOSX_20140923 폴더 안에 있는 ‘EBotViewerForOSX_20140923.app’ 실행을 통해 E-bot 어드밴스를 사용할 수 있습니다.

(알아두기) MAC Viewer는 USB3.0 연결만 지원합니다.

E-bot 어드밴스와 PC Viewer & MAC Viewer 프로그램 사용하기

E-bot 어드밴스와 PC Viewer 프로그램은 USB2.0이나 USB 3.0 포트 또는 Wi-Fi(무선) 를 활용한 2가지 방법으로 연결이 가능합니다. MAC Viewer의 경우 USB 3.0 포트로만 연결이 가능합니다.

6.2.1 USB 3.0 포트로 컴퓨터와 연결하여 사용하기

(1) E-bot 어드밴스와 컴퓨터의 전원을 켭니다.

(2) 구입시 제공된 USB 3.0 케이블 포트 A를 컴퓨터 USB 포트에 연결합니다.

(3) USB 케이블 포트 B를 E-bot 어드밴스의 컨트롤 패널 뒷면에 있는 USB 포트와 연결합니다.

(4) 정상적으로 연결이 되면 전원 표시등(LED)에 빨간색 빛이 들어옵니다.

(5) 연결 상태를 확인 후 설치된 PC Viewer 프로그램을 실행합니다.

(6) PC Viewer 프로그램 실행 후 현재 연결 상태인 USB 3.0 연결 아이콘을 선택합니다.

(7) 정상적인 연결이 되었다면 E-bot 어드밴스의 카메라 화면이 컴퓨터 화면에 뜨는 것을 확인할 수 있습니다.

(알아두기) USB 3.0 케이블을 활용하여 연결하였으나 연결 선택 아이콘이 USB 2.0으로 뜨는 경우 컴퓨터의 USB 3.0 포트에 대한 드라이버가 정상적으로 설치되지 않은 상태입니다. 컴퓨터 제조사 홈페이지를 통해 드라이버를 설치하시길 바랍니다.

(알아두기) 사용하는 컴퓨터가 USB 3.0 포트를 지원하지 않는다면 PC Viewer 실행 시 아래와 같은 USB 2.0 아이콘이 출력됩니다.

2) 컴퓨터 권장 사양

E-bot 어드밴스와 윈도우 기반 컴퓨터의 USB 3.0 연결 권장사양은 CPU: i5, RAM: 4GB, 그래픽: 1GB 이상 입니다.

(알아두기) USB 3.0제공하지 않는 USB 2.0이 제공되는 컴퓨터에서는 저해상도 영상이 출력됩니다. MAC 기반 컴퓨터는 USB 3.0 연결만 지원합니다.

6.2.2 Wi-Fi(무선)로 컴퓨터와 연결하여 사용하기

(1) E-bot 어드밴스의 전원을 켭니다.

(2) E-bot 어드밴스의 컨트롤 패널 우측면에 위치한 Wi-Fi(무선) 스위치를 오른쪽으로 밀어 Wi-Fi를 켭니다.

(3) 컴퓨터에서 Wi-Fi(무선) AP를 검색합니다(검색을 위한 컴퓨터에 무선 랜카드가 설치되어 있어야 합니다).

(4) 검색된 Wi-Fi(무선) AP 중 E-bot 어드밴스의 Wi-Fi(무선) AP로 이동한 후 선택합니다(예시: Ebot_03XX).

(5) E-bot 어드밴스에 접근 허용을 위한 비밀번호를 입력합니다. 기본 설정 비밀번호는 ‘00000000’ 입니다.

(6) 정상 연결 시 컴퓨터로부터 연결 메시지가 출력됩니다.

(7) E-bot 어드밴스와 연결을 확인한 후 컴퓨터에 설치한 PC Viewer를 실행합니다.

(8) PC Viewer 실행 후 현재 연결상태인 Wi-Fi 연결 아이콘을 선택합니다.

(9) 정상적인 연결이 되었다면 E-bot 어드밴스의 카메라 화면이 컴퓨터 화면에 뜨는 것을 확인할 수 있습니다.

(알아두기) E-bot 어드밴스와 PC Viewer 프로그램을 무선 인터넷을 연결하기 위해서는 컴퓨터에 무선 랜 모뎀을 별도로 구비하셔야 됩니다.

(알아두기) ‘Wi-Fi AP’는 옵션 메뉴에 있는 ‘정보’ 항목에서 확인 할 수 있습니다.

(알아두기) E-bot 어드밴스와 PC & MAC Viwer를 USB 3.0으로 연결하여 사용 중 Pad Viewer로 E-bot어드밴스를 연결하면 PC & MAC Viewer의 연결을 해제 후 태블릿 PC에 E-bot 어드밴스의 화면을 출력합니다.

PC Viewer & MAC Viewer 프로그램 조작법

PC Viewer & MAC Viewer 프로그램을 컴퓨터의 키보드와 마우스를 조작하여 E-bot 어드밴스를 제어할 수 있습니다.

(알아두기) 프로그램 실행 후 메뉴 호출 및 메뉴 호출 후에 리모컨을 통한 조작이 불가능합니다. 키보드와 마우스를 활용하여 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

6.3.1 메뉴 호출하기

메뉴를 호출하여 색상모드 설정, 마커, OCR 환경 설정, 음성 설정 등과 같은 사용자가 원하는 환경으로 제품을 설정할 수 있습니다. 호출을 위해 컨트롤 - M을 눌러 호출할 수 있으며 호출 후 키보드의 상/하/좌/우 방향키를 통해 각 항목을 이동하며 엔터를 눌러 항목에 진입하거나 변경한 값을 저장할 수 있습니다.

| + |  |
| --- | --- |
| 메뉴 호출 | 마우스 우 클릭 |

(알아두기) 메뉴 호출 후 확인할 수 있는 각 항목에 대한 자세한 설명은 ‘5.4 사용자 환경 설정하기’와 ‘5.5 기타 설정하기’의 내용을 참고하세요.

6.3.2 배율 확대 및 축소하기

카메라를 통해 출력되는 화면배율을 확대 또는 축소하기 위해서는 키보드의 플러스(+) 혹은 마이너스(-)를 누르거나 마우스의 휠을 위/아래로 스크롤 하여 변경할 수 있습니다. 배율은 1단계부터 62단계까지 지원합니다.

| , |  |
| --- | --- |
| 확대 배율(+), 축소배율(-) 입력 | 마우스 휠 위/아래로 스크롤 |

6.3.3 색상 변경하기

컴퓨터 화면에 출력되는 영상의 글자/배경의 색상을 변경하여 더욱 선명하게 내용을 확인할 수 있습니다. 이전 화면 색상으로 이동하는 방법은 시프트 - M을 누르며 다음 화면 색상으로 이동은 영문 M을 누르거나 마우스 좌 클릭을 통해 변경 가능합니다. 또한, 키보드 영문 N을 통해 사용하던 색상에서 Natural color로 바로 변경 가능합니다. 화면 색상 대비는 1부터 40까지 단계적으로 조절할 수 있습니다. 기본 설정은 Natural color이며, 이외에 7가지 색상이 제공됩니다.

| + |  |
| --- | --- |
| 이전 화면 색상으로 이동 | 다음 색상으로 이동 |
| 빠른 색상 전환 | 마우스 좌 클릭(다음 색상) |

6.3.4 색상 대비 증가 및 감소하기

화면의 색상 대비를 조절하여 화면에 있는 글자의 선명도를 높일 수 있습니다. 조작방법은 키보드 영문 C를 통해 대비 증가가 가능하며 시프트 - C를 눌러 대비 감소를 할 수 있습니다.

|  | + |
| --- | --- |
| 색상 대비 증가 | 색상 대비 감소 |

6.3.5 현재 위치 확인하기

현재 화면에 있는 확대된 인쇄물의 어느 부분을 비추고 있는지 확인하기 위해 사용하는 기능으로 컨트롤 - F를 눌러 확인할 수 있습니다.

+

현재 위치 확인

6.3.6 초점 고정하기

초점 고정 기능은 필기를 할 때, 손이나 펜에 초점이 가려져 책이나 종이의 글씨가 흐릿하게 보일 때 사용하는 기능으로 컨트롤 - I를 누르면 기능이 활성화되며 한 번 더 누르면 기능이 해제됩니다.

+

초점 고정하기

6.3.7 음성 속도 조절하기

음성 안내의 출력 속도를 조절할 수 있습니다. 음성 속도 감소는 대괄호 열기이며 음성 속도 증가는 대괄호 닫기를 누르면 됩니다.

,

음성 속도 감소, 음성 속도 증가

6.3.8 OCR 기능 사용하기

OCR은 ‘광학문자인식’으로 화면을 캡쳐하여 이미지를 분석하여 음성으로 출력해주는 기능입니다. 장시간 사용으로 눈이 피로하거나 확인할 내용이 많을 때 사용하면 효과적입니다.

1) OCR 실행하기

OCR을 실행하기 위해서는 E-bot 어드밴스 받침대에 분석할 인쇄물을 놓은 뒤 영문 O를 누르면 E-bot 어드밴스가 분석을 시작합니다.

OCR 실행

2) OCR 재생 및 정지하기

OCR 분석 완료 후 음성으로 출력되는 내용을 확인하는 중 필기를 하거나 자리 비울 때 스페이스를 눌러 출력되는 음성을 정지하거나 재생할 수 있습니다.

OCR 재생 및 정지하기(스페이스 바)

3) 이전, 다음 문장 또는 문단으로 이동하기

분석된 내용을 확인하는 중 이전 문장 혹은 다음 문장으로 넘어가고 싶을 때는 좌 방향키 혹은 우 방향키를 눌러 이동할 수 있습니다. 또한, 위 방향키와 아래 방향키를 눌러 이전 문단과 다음 문단으로 이동할 수 있습니다.

| 이전 문장 | 다음 문장 | 이전 문단 | 다음 문단 |
| --- | --- | --- | --- |

4) OCR 메뉴 호출하기

OCR 기능 사용 중 음성 설정, OCR 영역 선택, OCR 출력방법 설정 등 관련 옵션을 메뉴 호출을 통해 설정할 수 있습니다. OCR 메뉴는 컨트롤- M을 눌러 호출할 수 있습니다.

| + |  |
| --- | --- |
| 메뉴 호출 | 마우스 우 클릭(메뉴 호출) |

(알아두기) 각 메뉴 항목의 ‘5.3 OCR 기능 사용하기’를 참고하세요.

6) OCR 종료하기

실행 중인 OCR을 종료하여 카메라 화면으로 돌아가기 위해서는 ESC 키를 누릅니다.

OCR 종료

태블릿 PC(안드로이드 & iOS)에 Pad Viewer 설치하기

E-bot 어드밴스는 iOS 또는 Android 기반의 태블릿 PC를 활용하여 화면 출력을 위한 모니터와 리모컨의 기능을 대체 할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 태블릿 PC의 화면을 조작하여 E-bot 어드밴스의 모든 기능을 제어할 수 있습니다.

(알아두기) E-bot 어드밴스와 안드로이드 기반 패드 연결 권장 사양은 최소 2012년 이후 출시된 안드로이드 제품에 OS ‘젤리빈 4.1’ 이상 운영체계를 권장합니다. iOS 기반 패드 연결 권장 사양은 최소 아이패드 4세대 제품으로 2012년 이후에 출시된 ‘레티나’ 버전 이상 제품을 권장합니다.

6.4.1 Pad Viewer 앱 설치 및 실행하기

iOS 또는 Android 기반 태블릿 PC에서 E-bot 어드밴스를 제어하기 위해서는 ‘App Store’나 ‘Play 스토어’에서 Ebot Viewer 어플리케이션을 다운받아 설치해야 합니다.

(1) ‘App Store’나 ‘Play 스토어’에 접속합니다.

(2) 검색 창에 ‘hims’을 입력하여 검색합니다.

(3) 검색된 내용 중 ‘E-bot Viewer’ 선택한 후 태블릿 PC에 다운 받습니다.

(4) 다운 및 설치가 완료되면 태블릿 PC의 바탕화면에 아래와 같은 어플리케이션을 확인할 수 있습니다.

(5) E-bot 어드밴스와 Pad Viewer를 연결하기 위하여 전원을 켠 후 컨트롤 패널 옆면에 위치한 Wi-Fi 스위치를 오른쪽 방향으로 밀어 Wi-Fi를 켭니다.

(6) 태블릿 PC의 ‘설정’에서 Wi-Fi를 켭니다.

(7) 태블릿 PC의 Wi-Fi 탭에서 네트워크 선택목록 중 E-bot의 ‘Wi-Fi AP’를 선택합니다(예시: Ebot_03XX).

(8) E-bot 어드밴스의 ‘Wi-Fi AP’와 정상 연결 후 태블릿 PC의 바탕화면에 설치되어 있는 ‘E-bot Viewer’를 선택합니다.

(9) 태블릿 PC 화면에 E-bot 어드밴스의 카메라 영상이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

(알아두기) ‘Wi-Fi AP’는 옵션 메뉴에 있는 ‘정보’ 항목에서 확인 할 수 있습니다.

(알아두기) E-bot 어드밴스와 PC & MAC Viwer를 USB 3.0으로 연결하여 사용 중 Pad Viewer로 E-bot어드밴스를 연결하면 PC & MAC Viewer의 연결을 해제 후 태블릿 PC에 E-bot 어드밴스의 화면을 출력합니다.

Pad Viewer 사용방법

태블릿 PC 화면에 손가락을 이용하여 E-bot 어드밴스를 제어하는 방법은 Pad Viewer 활용에 있어 가장 중요하며 기본적인 부분입니다. 대부분의 조작 방법은 손가락 한 개 또는 두 개를 활용합니다.

(알아두기) 손가락의 끝이나 손톱을 이용한 화면 터치에는 제품이 작동되지 않습니다.

(알아두기) ‘E-bot Viewer’의 조작 인터페이스는 iOS의 보이스 오버(Voice Over)와 안드로이드의 토크백(Talk Back)의 조작 인터페이스와 상호 호환되지 않습니다. ‘E-bot Viewer’의 사용 전 해당 기능을 비활성화 해주시기 바랍니다.

6.5.1 메뉴 호출하기

패드 화면의 왼쪽 끝부분을 손가락 한 점으로 찍은 후 오른쪽으로 밀면 메뉴가 호출되는 것을 확인할 수 있습니다. 메뉴호출을 통해 색상모드 설정, 마커, OCR 환경 설정, 음성 설정 등과 같은 사용자의 환경에 적합하게 제품을 설정할 수 있습니다.

화면 왼쪽 끝부분 한 점 찍고 오른쪽으로 밀기(메뉴 호출하기)

(알아두기) 메뉴 호출 후 확인할 수 있는 각 항목에 대한 자세한 설명은 ‘5.4 사용자 환경 설정하기’와 ‘5.5 기타 설정하기’의 내용을 참고하세요.

6.5.2 호출된 메뉴 내 항목 선택하기

메뉴를 호출한 후 원하는 항목을 선택하기 위해서는 원하는 항목을 손가락 한 점으로 눌렀다 때면 됩니다.

메뉴 위 한 점 누르기

6.5.3 배율 확대 및 축소하기

패드 화면에 집게 손가락과 검지 손가락을 찍고 멀어지거나 가까워지는 것을 통해 영상을 확대하거나 축소할 수 있습니다. 배율은 1단계부터 62단계까지 지원합니다.

화면에 두 점 찍고 가까워 지기

6.5.4 컨트롤 메뉴 호출하기

패드 화면의 오른쪽 끝부분을 손가락 한 점으로 찍은 후 왼쪽으로 밀면 컨트롤 메뉴가 호출되는 것을 확인할 수 있으며 왼쪽 화면에 손가락 한 점 찍은 후 오른쪽으로 밀면 호출된 컨트롤 메뉴가 닫기는 것을 확인할 수 있습니다. 컨트롤 메뉴를 호출하여 색상 변경, OCR 실행, 포커스 고정, 대비조절을 설정할 수 있습니다.

| 화면 오른쪽 끝부분 한 점 찍고 왼쪽으로 밀기(컨트롤 메뉴 호출) | 화면 한 점 찍고 오른쪽으로 밀기(컨트롤 메뉴 닫기) |
| --- | --- |

6.5.5 색상 변경하기

컨트롤 메뉴 호출 후 오른쪽 가장 위에 있는 아이콘을 선택할 때마다 화면 색상을 변경할 수 있습니다. 기본 설정은 Natural color 이외 7가지 색상을 제공합니다.

색상 변경

6.5.6 OCR 기능 사용하기

확인할 내용이 많거나 눈이 피로할 때 사용하는 기능으로 이미지 내에 있는 글자를 음성으로 변환하는 기능입니다. 컨트롤 메뉴 호출 후 해당 아이콘을 손가락으로 한 점 눌렀다 때면 실행됩니다.

| OCR 실행 | OCR 종료 |
| --- | --- |

(알아두기) 캡쳐된 이미지 또는 OCR은 리모컨의 OCR 재생/정지 버튼을 사용하여 저장이 가능합니다.

6.5.7 초점 고정하기

E-bot 어드밴스 받침대에 있는 인쇄물 확인 중 볼펜과 같은 다른 물체로 인해 인쇄물의 글자가 초점이 맞지 않을 때 사용하는 기능으로 해당 아이콘을 손가락 한 점으로 눌렀다 때면 기능이 활성화 됩니다.

| 초점 고정하기 | 초점 고정 해제 |
| --- | --- |

6.5.8 색상 대비 증가 및 감소하기

컨트롤 메뉴 호출 후 대비 조절 트랙바에 손가락 한점 찍은 후 왼쪽 또는 오른쪽 방향으로 밀어 화면 색상의 대비를 조절할 수 있습니다. 대비 조절은 1부터 40까지 조절 가능합니다.

대비 조절 트랙바

6.5.9 OCR 사용하기

1) 재생 및 일시 정지하기

OCR 기능 사용 중 출력되는 음성을 잠시 멈출 수 있으며 다시 재생할 수 있습니다. 기능 사용을 위해 화면에 손가락 한 점을 눌렀다 땝니다.

한 점 눌렀다 때기

2) 문장 또는 문단 단위로 이동하기

OCR 기능 실행 중 이미 출력된 음성을 다시 듣고 싶거나 분석한 내용을 다시 재생할 때, 화면에 한 점 찍고 왼쪽, 오른쪽으로 밀어 문장 단위로 이동이 가능하며 화면에 한 점 찍고 위, 아래로 밀어 문단 단위로 이동할 수 있습니다.

| 한 점 찍고 왼쪽, 오른쪽 밀기 (이전/다음 문장으로 이동하기) | 한 점 찍고 위, 아래로 내리기 (이전/다음 문단으로 이동하기) |
| --- | --- |

3) 근거리 화면 미리보기

OCR 기능 사용 중 분석한 내용을 종료하지 않고 근거리 화면을 확인할 때 사용하는 기능으로 화면에 두 점을 연속으로 눌렀다 때면 근거리 화면을 확인할 수 있으며 다시 한번 두 점을 연속으로 눌렀다 때면 분석한 OCR 화면으로 돌아갑니다.

화면 두 점 더블 탭

6.5.10 마커 설정하기

메뉴 호출 후 가로, 세로 라인 마커와 가로, 세로 윈도우 마커의 위치를 설정할 때 사용하는 제스쳐로 각 각 한 점 찍고 위, 아래로 밀거나 한 점 찍고 왼쪽, 오른쪽으로 밀면 위치와 크기가 조절됩니다.

| 한 점 찍고 왼쪽, 오른쪽 밀기 (가로 라인, 윈도우 마커 조절하기) | 한 점 찍고 위, 아래로 내리기 (세로 라인, 윈도우 마커 조절하기) |
| --- | --- |

E-bot 어드밴스 Firmware 업그레이드하기

E-bot 어드밴스에서는 Firmware 업그레이드 기능을 제공합니다. 업그레이드 Firmware는 회사 정책에 따라 기능 개선이나 사용 상에 심각한 문제가 있을 경우 이를 개선 또는 향상시킬 목적으로 힘스인터내셔널 홈페이지 자료실 등의 온라인 상에 공개됩니다. 새로운 Firmware가 공개될 경우 다운받아 다음과 같은 과정을 통해 제품을 업그레이드할 수 있습니다.

(알아두기) 원활한 업데이트를 위해 무선랜이 설치된 컴퓨터를 활용해야 합니다.

(1) ㈜힘스인터내셔널 홈페이지(www.himsintl.co.kr) 의 고객지원 탭에 다운로드 항목에 들어갑니다.

(2) E-bot 어드밴스 업그레이드 파일을 다운 받습니다.

(3) 다운받은 업그레이드 파일을 컴퓨터 바탕화면에 압축을 풉니다.

(4) E-bot 어드밴스의 Wi-Fi를 활성화 합니다.

(5) 업그레이드 파일이 설치된 컴퓨터에서 사용중인 E-bot 어드밴스의 AP를 연결합니다.

(6) 연결이 완료 되면 바탕화면에 압축해제 된 폴더 안의 ‘Wifi_upgrade_client(EB100A).exe’ 파일을 실행한 후 ‘Upload file’ 버튼을 누릅니다.

(7) ‘Upload file’ 버튼을 누르면 화면으로 업그레이드 진행 현황을 확인할 수 있습니다.

(8) 정상적인 업그레이드가 진행되면 E-bot 어드밴스의 전원이 꺼집니다.

(9) E-bot 어드밴스의 전원이 꺼지면 다시 전원을 켜서 사용하면 됩니다.

부록

문제 해결하기

8.1.1 화면이 켜지지 않는 경우

▪ 제품과 연결된 모니터의 전원이 꺼져있어 화면이 나오지 않을 수 있습니다. 모니터의 전원을 켜주세요.

▪ 제품의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전원 케이블을 연결해 주세요.

▪ 제품의 지지대가 다 펴졌는지 확인해 주세요.

8.1.2 화면을 닦아도 이물질이 묻은 것처럼 보이는 경우

▪ 화면이 아닌 카메라 렌즈에 먼지와 같은 이물질이 묻어 있는 경우 화면이 깨끗하게 보이지 않습니다. 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아냅니다.

8.1.3 글자가 선명하게 보이지 않는 경우

▪ 초점 고정 기능(FOCUS LOCK)을 사용한다면 높낮이의 변화나 화면 배율(ZOOM)의 변화에 의해 초점이 맞지 않아 글자가 흐릿하게 보일 수 있습니다. 초점 고정 기능(FOCUS LOCK)이 설정되어 있는지 확인해 봅니다.

▪ 대비를 조절합니다. 보고 있는 자료의 인쇄 상태에 따라 대비를 조절하여야 글자를 선명하게 볼 수 있습니다. 대비 조절 스위치를 통해 대비를 조절합니다.

8.1.4 색상 모드 설정이 되지 않는 경우

▪ 마커 기능이 작동 중인지 확인해 주십시오. 마커 기능의 사용 중에는 색상 모드 설정이 되지 않습니다.

8.1.5 리모컨이 정상 동작하지 않을 경우

▪ 제품의 리모컨이 정상적으로 동작하기 위해서는 본체와 연결되는 채널 번호를 서로 동일하게 맞추어야 합니다.

▪ 같은 공간에 2대 이상의 E-bot 어드밴스가 있는 경우, 채널 번호를 각각 다르게 설정해 주어야 정상 동작합니다.

8.1.6 채널 ID가 동일한데도 리모컨이 정상 동작하지 않을 경우

▪ 리모컨의 건전지를 교환해 주세요.

8.1.7 Wi-Fi 비밀번호를 잊어 버렸을 경우

▪ 제품 초기화를 합니다. 초기화 후 비밀번호는 ‘00000000’ 입니다.

A/S 문의하기

▪ 제조자: ㈜힘스인터내셔널

▪ 제조자 주소: 대전광역시 유성구 가정로 174

▪ E-mail: sale@himsintl.com

▪ 전화번호: 042-864-4601

▪ FAX: 042-864-0133

보증 기간

▪ 제품 보증 기간은 구입일로부터 2년입니다. 단, 24인치 모니터의 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

▪ 사용자 과실일 경우 제품 보증 기간이어도 무상 보증을 받을 수 없습니다.